Slidercontrol

Quellen & Hardware

Version 2.1

Gregor Urabl | gregorurabl.at

# 1. Quellen & Bibliotheken

## 1.1 Projektbasis

Dieses Projekt basiert auf einer Vorlage von Mega-Testberichte.de (Marco Kleine-Albers) und wurde für die Verwendung mit Adafruit TFT und MobaTools von Gregor Urabl (gregorurabl.at) adaptiert und erweitert.

| Quelle | Details | URL / Verfügbarkeit |
| --- | --- | --- |
| Originalprojekt / Guide | Marco Kleine-Albers, Mega-Testberichte.de – vollständiger Aufbauguide inkl. Schaltplan, Materialliste und Software-Basis | mega-testberichte.de/artikel/kameraslider-motorisieren (aktiv) |
| Adaption & Erweiterung | Gregor Urabl (gregorurabl.at) – Anpassung für Adafruit TFT & MobaTools, Optimierung für Planetary Geared Stepper, Kamera-Trigger-Erweiterung | gregorurabl.at |
| Display | Niunion 3.5" TFT LCD Shield, 480x320, 8-Bit Parallel, resistiver Touchscreen, MCUFRIEND_kbv-kompatibel ¦ ASIN: B08KG51VLW | amazon.de (verfügbar) |
| Motorhalterung (3D-Druck) | Parametrische Halterung für iFootage Shark S1. Urheber: Benjamin (Hamburg). Originalseite nicht mehr erreichbar. | mein-slider.de/ifootage-shark-s1-motorhalterung (offline) |
| Mikrostepping-Referenz | A4988 Treiber-Pinbelegung und Mikrostepping-Tabelle | https://www.pololu.com/product/1182 (aktiv) |

## 1.2 Arduino-Bibliotheken

| Bibliothek | Verwendung | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Adafruit_GFX | Core-Grafikbibliothek | Adafruit Industries |
| Adafruit_TFTLCD | TFT-Display-Treiber | Adafruit Industries |
| TouchScreen | Resistiver Touchscreen | Adafruit Industries |
| MCUFRIEND_kbv | Hardware-spez. TFT-Treiber | David Prentice (GitHub) |
| MobaTools | Stepper- & Timer-Steuerung | MicroController.net |
| NewPing | HC-SR04 Ultraschallsensor | Tim Eckel (Arduino Library) |

# 2. Hardware

## 2.1 Hauptkomponenten

| Komponente | Beschreibung / Spezifikation |
| --- | --- |
| Mikrocontroller | AZ-Delivery Arduino Mega 2560 Klon (nach Hardwaredefekt, siehe 2.2) |
| Display | 3.5" Parallel TFT Shield (MCUFRIEND_kbv-kompatibel, 480x320) |
| Schrittmotor | Stepperonline 17HS19-1684s-PG14 ¦ 1,8°/Schritt ¦ Planetengetriebe 1:14 |
| Motor-Treiber | A4988 (Finale Version; Vortest TMC2209, siehe 2.2) |
| Slider-Plattform | Rollei / iFootage Shark S1 |
| Kamera-Trigger | 4N33 Optokoppler + 390 Ω Widerstand + 3,5 mm Klinke |
| Ultraschall (opt.) | HC-SR04 (Endlagensicherung) |

## 2.2 Hardwarehistorie & Vorfälle

Während der Entwicklung wurden zwei Schrittmotor-Treiber evaluiert und es kam zu einem Hardwareschaden, der den Einsatz eines Ersatz-Mikrocontrollers notwendig machte.

TMC2209 V2.0 (getestet, nicht in Finalversion verwendet)

Im Zuge eines Tests mit einem TMC2209 V2.0 Ultra Silent 2.5A Schrittmotortreiber kam es zu einem Kabelbrand sowie dem Ausbrennen des DC-In-Spannungsreglers des Arduino Mega. Der Treiber wurde dabei ebenfalls zerstört. Die genaue Ursache konnte nicht abschließend geklärt werden; als mögliche Faktoren kommen zu dünn dimensionierte Kabel, ein Defekt am DC-In-Regulator oder eine Überlastung durch den Treiber in Betracht.

Abgesehen vom etwas leiseren Motorlauf zeigte der TMC2209 gegenüber dem A4988 keine signifikante Verbesserung der Laufruhe. Der eingesetzte Schrittmotor mit Planetengetriebe (1:14) läuft konstruktionsbedingt bereits sehr gleichmäßig, wodurch der Vorteil des TMC2209 (Stealthchop) kaum zum Tragen kommt. Die Finalversion verwendet daher wieder den A4988.

AZ-Delivery Mega 2560 Klon (Ersatz nach Hardwaredefekt)

Nach dem Ausfall des originalen Arduino Mega 2560 wird das System erfolgreich mit einem AZ-Delivery Mega 2560 Klon betrieben. Funktionsumfang und Pinbelegung sind zum Original kompatibel; alle beschriebenen Funktionen arbeiten auf dem Klon zuverlässig.

## 2.3 Schrittmotor & Getriebe

Der verwendete Motor (17HS19-1684s-PG14) besitzt ein integriertes Planetengetriebe mit Faktor 1:14. Dadurch ergibt sich eine hohe Haltekraft bei geringer Drehzahl, was für gleichmäßige Sliderfahrten vorteilhaft ist. Mikrostepping ist im Code deaktiviert – die 3200 Steps/Rev (200 Schritte × 16 Mikrostepping) sind als Konstante hinterlegt, werden aber nur benötigt, wenn kein Planetengetriebe verwendet wird.

- 200 Vollschritte pro Umdrehung (1,8° / Schritt)

- Planetengetriebe: 1:14 – Mikrostepping deaktiviert

- Konfigurierte Steps/Rev im Code: 3200 (für Vollschritt-Betrieb mit Getriebe)

## 2.4 Kamera-Trigger Schaltung

Der Kamera-Trigger nutzt einen 4N33-Optokoppler zur galvanischen Trennung zwischen Arduino und Kamera. Der Auslösekontakt wird über einen 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker mit der Kamera verbunden, wie es bei den meisten Systemkameras (z.B. Sony, Olympus) standardmäßig unterstützt wird.

| Anschluss | Beschreibung |
| --- | --- |
| Arduino Digital Out → Pin 1 (Anode) | Steuersignal, aktiv LOW zum Auslösen |
| Pin 2 (Kathode) → GND über R1 390 Ω (Statt 470Ω laut Schaltplan) | Strombegrenzung für LED im Optokoppler; I ≈ 9,7 mA |
| Pin 5 (Kollektor) → Headphone Jack R (Tip) | Kamera-Trigger-Eingang (Schließer) |
| Pin 4 (Emitter) → Headphone Jack Sleeve | Kamera-GND |

Belegung der 3,5-mm-Klinke:

- Tip: Auslösekontakt (Shutter)

- Ring: Fokuslontakt (nicht beschaltet in dieser Variante)

- Sleeve: Masse (GND)

Triggerimpuls: Arduino setzt TRIGGER_PIN (Pin 47) auf LOW zum Auslösen, zurück auf HIGH zum Freigeben. Impulsdauer im Code konfigurierbar (Standard: 100 ms).

## 2.5 Optionaler Ultraschall-Endlagensensor

Ein HC-SR04-Ultraschallmodul kann als Endlagensicherung verwendet werden. Es stoppt den Motor automatisch, wenn ein Hindernis näher als 7 cm erkannt wird. Das Modul belegt dieselben Pins wie der Kamera-Trigger (Pin 47 / 49), weshalb immer nur eines der beiden Module gleichzeitig angeschlossen werden kann.

- TRIGGER_PIN: 47 (braun)

- ECHO_PIN: 49 (schwarz)

- VCC: 5V (rot), GND: GND (weiß)

- Maximale Pingdistanz: 200 cm (konfigurierbar)

- Abstand zum Abschalten: ≤ 7 cm

- Ping-Frequenz: 50 ms (20× / Sekunde)

# 3. Pin-Belegung (Arduino Mega 2560)

## 3.1 TFT Display

| Signal | Arduino Mega Pin | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| tft_CS | A3 | Chip Select |
| tft_CD | A2 | Command / Data |
| tft_WR | A1 | Write |
| tft_RD | A0 | Read |
| tft_RST | A4 | Reset (alternativ Arduino RST) |
| tft_D0 – tft_D7 | 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 8-Bit Datenbus |

## 3.2 Touchscreen (Resistiv)

| Signal | Arduino Mega Pin | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| YP | A1 | Analog Pin (geteilt mit tft_WR) |
| XM | A2 | Analog Pin (geteilt mit tft_CD) |
| YM | 7 | Digital Pin |
| XP | 6 | Digital Pin |

## 3.3 Schrittmotor-Treiber (A4988)

| Signal | Arduino Mega Pin | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| ENABLE | 23 | Motor aktiv LOW (Standard: deaktiviert) |
| STEP | 25 | Schrittimpuls |
| DIR | 27 | Richtung |
| M1 | A8 | Mikrostepping Bit 1 (deaktiviert) |
| M2 | A9 | Mikrostepping Bit 2 (deaktiviert) |
| M3 | A10 | Mikrostepping Bit 3 (deaktiviert) |

## 3.4 Sonar / Kamera-Trigger (geteilt)

| Signal | Arduino Mega Pin | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| TRIGGER_PIN | 47 | Sonar: Trigger ¦ Kamera: Auslösepuls (LOW-aktiv) |
| ECHO_PIN | 49 | Sonar: Echo ¦ Kamera: nicht verwendet |

Hinweis: Pin 47 und 49 sind zwischen Sonar-Modul und Kamera-Trigger geteilt. Die automatische Erkennung beim Start prüft, ob ein Ultraschallsensor reagiert. Schlägt dieser Test fehl, wird der Kamera-Modus aktiviert.